# ROS端口映射脚本

示例：

/ip firewall nat add chain=dstnat \
dst-address=120.42.115.6 protocol=tcp dst-port=80 action=dst-nat \
to-addresses=192.168.0.1 to-ports=80 comment="http"

*举例：将公网IP120.42.115.6的80口数据映射到内网192.168.0.1的80端口上。

Winbox操作：
操作路径：/ip – firewall – NAT
以下操作将PPPOE-OUT1外网进来的TCP协议8292端口，映射到内网IP11.11.11.2的8291的端口上：

如果您的接入是固定IP，直接在“Dst.Address”中填入您的公网IP，将In.Interface，取消定义就行了。